# CAS DÉMONSTRATIF — Aménagement d’un poste de ponçage (PME québécoise)

## Contexte

Une PME de la région de Québec fabrique des portes en bois pour le marché résidentiel.

Un poste de ponçage manuel est identifié comme un goulot :

- Beaucoup de déplacements

- Fatigue des opérateurs

- Production inférieure à l’objectif

Vous êtes mandatés pour analyser et améliorer l’aménagement du poste.

## Données — Situation actuelle

### Poste de travail

- Opération : ponçage final

- 1 opérateur

- Quart de travail : 8 heures

- Pauses incluses : 7 heures productives

### Temps et mouvements

- Temps de ponçage par porte : 90 secondes

- Déplacements pour chercher abrasifs :

  - 1 déplacement toutes les 10 portes

  - Distance : 6 mètres

  - Temps par déplacement : 20 secondes

### Production

- Production actuelle : ≈ 280 portes / jour

- Objectif de l’usine : 320 portes / jour

## ❓Questions pour les étudiants

### 1️⃣ Analyse

- Identifiez au moins 3 gaspillages (Muda) présents au poste.

- Quel est le principal problème d’aménagement ?

### 2️⃣ Calculs (numérique simple)

#### a) Temps perdu en déplacements

- Combien de déplacements par jour ?

- Combien de temps perdu par jour (en minutes) ?

#### b) Temps utile récupérable

- Si on élimine les déplacements, combien de portes supplémentaires peut-on produire ?

### 3️⃣ Amélioration proposée

On propose :

- D’installer un support d’abrasifs directement au poste

- De repositionner les outils dans la zone de confort (< 50 cm)

Après amélioration :

- Les déplacements sont éliminés

- Le temps de cycle passe de 90 s → 80 s

- La nouvelle production journalière permet-elle d’atteindre l’objectif ?

# ✅ CORRIGÉ

## 1️⃣ Analyse qualitative

### Gaspillages identifiés

- 🚶 Déplacements inutiles

- ✋ Mouvements inutiles

- ⏳ Attente / perte de temps

- ⚠️ Risque ergonomique (fatigue)

👉 Cause principale : poste mal aménagé (outils éloignés)

## 2️⃣ Calculs

### a) Déplacements

- Portes/jour = 280

- 1 déplacement / 10 portes
➡️ 28 déplacements / jour

### b) Temps perdu

- 28 × 20 s = 560 s

- 560 s ÷ 60 = 9,3 minutes / jour

## 3️⃣ Temps récupéré

- Temps récupérable ≈ 9 minutes

- Temps de cycle initial = 90 s = 1,5 min

➡️ Portes supplémentaires possibles :

- 9 ÷ 1,5 = 6 portes / jour

## 4️⃣ Après amélioration

### Nouveau temps de cycle

- 80 s = 1,33 min

### Nouvelle capacité journalière

- Temps productif = 7 h = 420 min

- 420 ÷ 1,33 ≈ 315 portes / jour

🎯 Objectif presque atteint
👉 Avec un micro-ajustement supplémentaire (ergonomie / standardisation), l’objectif de 320 portes est atteignable