À la fin de ce module, vous serez capables de :

- Définir et expliquer les principaux principes d’aménagement de postes de travail.

- Identifier les gaspillages classiques liés à un poste mal aménagé.

- Appliquer des outils et méthodes pour optimiser un poste de travail.

- Évaluer l’impact d’un aménagement sur les performances (temps, qualité, ergonomie, sécurité).

- Décrire les tendances contemporaines (industrie 4.0, ergonomie cognitive, lean digital, intelligent workstations).

## II. Pourquoi l’aménagement de poste est essentiel en manufacturier

### A. Rôle stratégique

- Amélioration de la productivité (réduction des cycles, mouvements inutiles).

- Réduction des coûts (moins de retouches, moins de déchets, meilleure efficacité).

- Amélioration de la qualité des produits (réduction des erreurs).

- Meilleure sécurité et ergonomie pour les ouvriers.

- Clé dans les démarches Lean / TPS / KAIZEN.

### B. Conséquences d’un mauvais aménagement

- Temps perdus (mouvements inutiles, déplacements).

- Augmentation des TMS et absentéisme.

- Variabilité des performances entre opérateurs.

- Frustration et baisse d’engagement du personnel.

## III. Principes fondamentaux d’aménagement

### 1. Lean Manufacturing et élimination des gaspillages (Muri, Mura, Muda)

| Type de gaspillage | Exemple poste de travail |
| --- | --- |
| Transport | Aller chercher des pièces à l’autre bout de l’usine |
| Mouvement | Outils mal organisés |
| Attente | Machine en attente d’intervention |
| Surproduction | Produire plus que nécessaire |
| Défauts | Rework / retouches |
| Stock | Inventaire inutile sur le poste |
| Processus inutile | Opérations non-ajout de valeur |

### 2. Les 5S — Base de l’aménagement visuel

| 5S | Objectif |
| --- | --- |
| Seiri (Trier) | Éliminer ce qui n’est pas nécessaire |
| Seiton (Ranger) | Organiser pour un accès rapide |
| Seiso (Nettoyer) | Maintenir propre |
| Seiketsu (Standardiser) | Établir des règles communes |
| Shitsuke (Soutenir/Discipliner) | Maintenir les standards |

Exemples concrets :

- Shadow board pour outils.

- Couleurs normalisées pour bacs et zones.

- Zones au sol délimitées.

### 3. Ergonomie & Sécurité

#### a) Ergonomie physique

- Travailler dans la « zone de confort » (zone primaire 0–50 cm).

- Éviter flexions, torsions excessives.

- Hauteur de table adaptée (~ 90–110 cm selon tâche).

#### b) Ergonomie cognitive

- Instructions visuelles à portée de vue.

- Standardisation des gestes.

- Éviter surcharges cognitives (procédures complexes).

#### c) Sécurité

- Réduction des risques TMS.

- Équipements de protection (EPI) bien organisés.

- Signalisation visuelle.

### 4. Aménagement en flux : travail en cellules, “U-shape” et lignes équilibrées

- Cellule en U : rapproche les opérations, réduit déplacements.

- Lignes équilibrées : même temps par poste → moins d’attente.

- Mini-UPS (Workstations) : modules polyvalents.

## IV. Méthodes & outils d’amélioration

### 1. Analyse des tâches

- Observation chronométrée.

- Micro-mouvements.

- Cartographie de flux.

### 2. Standard Work

- Documenter le “meilleur” procédé.

- Visuels, checklist, instructions.

### 3. Gemba Walks

- Aller sur le terrain.

- Impliquer opérateurs, superviseurs.

### 4. AMDEC poste

- Identifier modes de défaillance possibles.

- Prioriser actions correctives.

## V. Indicateurs de performance liés à l’aménagement

| Indicateur | Définition | Lien avec l’aménagement |
| --- | --- | --- |
| TRS / OEE | disponibilité × performance × qualité | Un bon poste augmente chaque composante |
| Temps de cycle | durée d’une unité | Directement impacté par le layout |
| Taux de défauts | pièces conformes / totales | Moins d’erreurs = meilleur aménagement |
| TMS / Incidents | nombre d’accidents TMS | Ergonomie adaptée → moins de blessures |
| Productivité horaire | unité/h | Résultat net des améliorations |

## VI. Dernières tendances & pratiques modernes

### 1. Digitalisation & postes intelligents

- Tablettes interactives avec instructions dynamiques.

- Code QR sur postes avec guides vidéo.

- Indicateurs en temps réel (dashboards).

### 2. Industrie 4.0 & Capteurs

- Capteurs de mouvement pour optimiser trajet opérateur.

- Données de machine intégrées aux postes.

- Analyse prédictive pour défauts.

### 3. Ergonomie augmentée

- Exosquelettes pour levage répétitif.

- Stations de travail adaptatives (hauteur auto-ajustable).

- Feedback haptique pour gestes précis.

### 4. Collaborative Robots (“Cobots”)

- Assistance sur tâches lourdes ou répétitives.

- Intégration sécuritaire avec opérateur.

### 5. Lean Digital

- Kaizen digital : collecte de données + recommandations automatisées.

- Tableaux visuels connectés (moniteurs, lumières d’alerte).

## VII. Cas concret à analyser

- Choisir un poste manufacturier (meubles, métal, électronique, agroalimentaire).

- Diagnostiquer l’état actuel

  - Identifier les gaspillages (Muda, Muri, Mura).

  - Noter les risques ergonomiques.

- Proposer un aménagement amélioré

  - Layout, outils, instructifs visuels, ergonomie.

- Évaluer les gains potentiels

  - Productivité, temps cycle, OEE, ergonomie.

- Présenter les recommandations + justification.

## VIII. Exemples d’application

### A. Poste de ponçage (meubles)

- Shadow board pour abrasifs.

- Collecteur de poussière articulé.

- Distance bacs pièces < 0.5 m.

### B. Cellule découpe + pliage (métal)

- Convoyeur entre machines.

- Disposition en U.

- Standard work sur chaque étape.

### C. Montage PCB (électronique)

- Plateau rotatif.

- Éclairage optimisé.

- Bacs SMD plus larges.

### D. Emballage produits laitiers (agroalimentaire)

- Table ajustable.

- Support cartons en hauteur.

- Instructions visuelles.